第1章     单片机概述

  - 简述什么是单片机，主要特点有哪些？

单片机是在一块硅片上集成了微处理器、存储器、及各种输入/输出接口芯片，即单片机就是一块集成芯片，且这块芯片具有计算机的属性，所以还被称为单片微型计算机，简称单片机。

特点：1.具有高性价比。

2.集成度高、体积小、可靠性高。

1.2 单片机主要应用在哪些领域？

1.家电电器。例如在电视、空调、冰箱、洗衣机、家用防盗报警器等产品由于使用单片机使本身具有更多的功能，进而实现智能控制。

2.智能玩具。由于单片机的价格低廉、功能强大，被广泛应用于智能型玩具的控制，例如发声玩具、玩具机器人、遥控电动车等。

3.智能测量设备。使用单片机强大的可编程和可扩展能力，可以设计新一代的智能化仪表，如各种数字万用表、示波器等。

4.自动测控系统。在自动控制和测量领城，可以采用单片机设计各种数据采集系统、自适应控制系统等。例如温度的自动控制、压力的自动感应、电压电流的数据采集和分析等。

1.3 把下列十进制数转换为二进制数和十六进制数？

（1）100=01100100B=64H      （2）48=110000=30H

（3）56.5=111000.1B=38.8H

（4）0.65= 0.1010011001100110B=0.A666666666666DH

1.4 把下列十六进制数转换为二进制数和十进制数？

（1）20H= 100000B=32

（2）2AF=1010101111B=687

（3）0F2.AH=11110010.101B=242.625

（4）12FAH=1001011111010B=4858

第2章  MCS-51单片机硬件结构与工作原理

- 在什么情况下，P3口作为第二功能使用？

P0、P2、P3 口在无系统扩展时可以作为通用I/O口使用。应当注意，当CPU 访问由系统扩展的外部存储器时，CPU将自动把外部存储器的地址线信号(16 位)送P0、P2口，作为地址总线(P0口输出低8位地址，P2 口输出高8位地址)，向外部存储器输出16位存储单元地址。在控制信号(含P3.6、P3.7) 的作用下，该地址低8位被锁存后，P0口自动切换为数据总线，这时经P0口可向外部存储器进行读、写数据操作。此时，P0口为地址/数据复用口、P2 口不再作为通用VI/O口、P3.7或P3.6作为读或写控制信号输出。P3口若不需要作为第二功能口时，则自动作为通用I/O口使用。当仅需要P3口的某些位作第二功能使用时，则另一些位宜作为位处理的I/O口使用。

- 单片机最小系统包括哪些部分？各部分的功能是什么？

电源、晶振、复位构成了单片机最小系统；

电源：电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础；

晶振：为单片机提供工作时钟源；

复位电路：单片机的复位电路使单片机进入复位状态。通过复位操作完成单片机的初始化，也可以使处于死机状态下的单片机程序重新开始运行。

- MCS-51存储器结构的主要特点是什么？

MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间：片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器。MCS-51单片机的存储器结构与一般微机存储器的配置方法不同，一般微机把程序和数据共存同一存储空间，各存储单元对应唯一的地址。而MCS-51的存储器把程序和数据的存储空间严格区分开。数据存储器用于存放程序运算的中间结果、状态标志位等；程序存储器用于存放已编制好的程序及程序中用到的常数。

- 举例说明MCS-51有哪些典型产品，它们有何区别？

MCS-51系列单片机的典型产品有8051、8751、8031、87C51、80C51等。它们的结构基本相同，其主要差别反映在片内存储器的配置上有所不同。

- 中断允许寄存器IE各位的定义是什么？

| 位序号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位符号 | EA | -- | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| 位地址 | AFH | -- | ADH | ACH | ABH | AAH | A9H | A8H |

EA一全局中断允许位，EA= 1，打开全局中断控制，在此条件下，由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭；EA=0，关闭全部中断。

--一无效位

ET2定时器/计数器2 中断允许位。ET2=1，打开T2中断；ET2=0，关闭T2中断。

ES- 串行口中断允许位。ES=1，打开串行口中断；ES=0，关闭串行口中断。

ET1定时器/计数器1中断允许位。ET1=1，打开TI 中断；ETI=0,，关闭T1中断。

EX1外部中断1中断允许位，EX1= 1，打开外部中断1中断；EX1=0，关闭外部中断1中断。

ET0定时器/计数器0 中断允许位。ET0=1，打开T0中断；ET0=0，关闭T0中断。

EX0外部中断0 中断允许位。EX0= 1，打开外部中断0中断；EX0=0，关闭外部中断0中断。

- MCS-51单片机的P0-P3 4个口在结构上有何异同？使用时应注意哪些事项？

P0口是个8位双向I/O端口；P1口是8位准双向I/O端口；P2口是8位准双向I/O端口；P3口是8位淮双向I/O端口。

在使用时应注意以下几方面：

1) P0~P3口都是准双向I/O 口，即CPU 在读取数据时，必须先向相应端口的锁存器写入“1”。各端口名称与锁存器名称在编程时相同，均可用P0~P3 表示。

2) P0口每一输出位可直接驱动8个LS型TTL负载(若超过则输出位应通过驱动电路与负载连接)，P0口可作为通用输入、输出口使用，此时，若要驱动NMOS 或其他拉电流负载时，需外接上拉电阻，才能使该位高电平输出有效。

3) P1、P2、P3口的输出均接有内部上拉电阻，输出端无需外接上拉电阻，每一位输出可以驱动4 个LS型TTL电路(若超过则输出位应通过驱动电路与负载连接)。

4) P0、P2、P3 口在无系统扩展时可以作为通用I/O口使用。应当注意，当CPU 访问由系统扩展的外部存储器时，CPU将自动把外部存储器的地址线信号(16 位)送P0、P2口，作为地址总线(P0口输出低8位地址，P2 口输出高8位地址)，向外部存储器输出16位存储单元地址。在控制信号(含P3.6、P3.7) 的作用下，该地址低8位被锁存后，P0口自动切换为数据总线，这时经P0口可向外部存储器进行读、写数据操作。此时，P0口为地址/数据复用口、P2 口不再作为通用VI/O口、P3.7或P3.6作为读或写控制信号输出。

5) P3口若不需要作为第二功能口时，则自动作为通用I/O口使用。当仅需要P3口的某些位作第二功能使用时，则另一些位宜作为位处理的I/O口使用。

第4章 C51语言程序设计基础

- C51程序的注释有哪几种方式？

（1）用“//”开头来注释一行 如“//变量声明”。

（2）用“/*”符号开头，并以“*/”符号结束 如用“/*声明整型变量ch*/”。

- 在C51语言中，指针变量的赋值有哪几种情况？

指针型变量是一种特殊的数据类型，根据所指的变量类型不同，指针型变量可以分为整型指针、浮点型指针、字符型指针、结构型指针和联合指针。

- 若有定义：int x=3，y=2；float a=2.5,b=3.5，编写程序计算表达式（x+y）%2+(int)a/(int)b的值。

#include <stdio.h>   //头文件

#include <reg52.h>

void main( )         //主函数

{

int x=2,y=3;

float a=2.5,b=3.5;

SCON=0x50;

TMOD=0x20;

TH1=221;

TR1=1;

T1=1;        //串口初始化

printf("%f",(x+y)%2+(int)a/(int)b);

4、C51流程控制语句有哪些？

1. 变量声明语句;2. 表达式语句3. 复合语句4. 循环语句