第十三章 自动检测系统 习题

1.试画出数据采集系统模型框图。

2.采样/保持器的主要作用是什么？

采样/保持器 由于A/D转换需要一定的转换时间，在此期间输入信号电压如有变化，则会产生较大的误差，因此在A/D转换器之前需接入采样/保持器(Sample/Hold, S/H)。在通道切换前，使其处于采样状态，在切换后的A/D转换周期内使其处于保持状态，以保证在A/D转换期间输人到A/D的信号不变。采样/保持器可以取出输入信号某瞬时值并在一定时间内保持不变，它有采样和保持两种工作状态。在采样状态下，采样/保持器的输出必须跟踪模拟输入电压;在保持状态，采样/保持器的输出将保持采样命令发出时刻的电压输人值，直到保持命令撤销为止。

3.自动检测系统的软件主要由哪几部分构成，它们分别起什么作用？

自动检测系统的软件一般可分为主程序、中断服务程序和应用功能程序；

(1)主程序由初始化模块、自诊断模块、时钟管理模块、其他应用功能模块的调用等几部分组成。主程序主要完成系统的初始化工作、自诊断工作、时钟定时工作和调用应用程序模块的工作；

(2)中断服务程序包括 A/D转换中断服务 程序、定时器中断服务程序和掉电保护中断服务程序，分别完成相应的中断处理。

(3)应用功能程序自动检测系统的功能实现主要通过应用程序来体现。应用程序主要包括数据的输入输出模块、数据处理模块、数据显示模块。

4.举例说明自动检测系统的设计步骤和方法。

步骤：自动检测系统的设计一般要经历这样几个主要步骤：系统需求分析—系统总体设计—采样速率的确定—标度变换—硬件设计—软件设计—系统集成和系统维护等；

方法：

系统需求分析

系统总体设计

采样速率确定

标度变换设计

选择微处理器芯片

硬件电路设计

软件程序设计

硬件电路调试

软件程序调试

软、硬件联调

系统总体性能测试

性能满足要求吗？

系统集成与维护

修改设计方案

系统需求分析

系统总体设计

采样速率确定

标度变换设计

选择微处理器芯片

硬件电路设计

软件程序设计

硬件电路调试

软件程序调试

软、硬件联调

系统总体性能测试

性能满足要求吗？

系统集成与维护

修改设计方案

5.试说明无线传感器网络信息获取的关键技术。

无线传感器网络信息获取的关键技术：

（1）信息获取体系结构

①数据获取 区别于传统的信息应用系统，无线传感器网络应用系统所需的数据需要从物理世界中获取，而且，这些获取的数据可能是海量的流数据，数据之间存在时空关联性，并且，伴有噪声信号、数据丢失和数据错误等。

②数据通信 数据通信阶段就是要采用简单、高效的数据路由算法和相应的协议来将获取的物理环境的数据及时、准确地传送给用户。

数据处理 数据处理涉及如何简单、有效地表达用户的信息需求;如何根据这些需求来处理相关的数据以获得用户所需的信息等。

（2）信息获取的计算模式

①分布式对象系统 分布式对象系统就是将无线传感器网络中的节点看作大规模的分布式对象。SINA是一种较有影响的分布式对象信息处理方法。每个节点运行SINA执行环境(SEE)，作为节点的抽象对象，它是SINA体系结构的核心。SEE提供一系列配置和通信原语来加强节点对象之间的可扩展性、鲁棒性以及电源有效的组织和交互。系统采用统一语言来查询和调度整个无线传感器网络系统，即传感器查询和调度语言。它是一种陈述性的过程脚本语言，具有灵活和紧凑的特点。这种方法虽然通过采样操作原语集成了数据获取阶段，但是没有充分利用所获取数据的时空关联性，利用统计的方法来提高数据获取的效率。

②分布式数据库 由于节点的分布性，可以采用分布式数据库系统的数据存储以及查询技术来进行无线传感器网络数据的存储和信息处理。

③移动代理 在传统的分布式无线传感器网络中，数据是由单个的节点搜集，然后，将其传送给上一级的处理单元来进行处理。

（3）网络通信的关键问题

①面向应用和以数据为中心 无线传感器网络中的数据通信是以数据为中心的，而且是面向应用的。由于元线传感器网络系统具有大量的节点，很难给这些节点分配全局的标识符，一个可行的方案就是利用节点产生的数据来标识节点，这就是以数据为中心的思想。

②局部计算 由于无线传感器网络节点数量的大量性以及电源、计算能力和存储能力的有限性，不可能在通信机制中存在像Internet那样的全局路由信息及全局的预发路由。

③节点定位 在基于位置的路由算法中，需要知道节点的物理位置，这就需要节点定位技术。一般来说，节点的定位主要有两种方法:绝对定位和相对定位。

④时钟同步 时钟同步是任何分布式系统的基本需求。在元线传感器网络系统中，数据集成、TDMA介质访问、调度等，都需要时钟同步的支持。

6.以转速测量为例，用至少三种不同类别的传感器来实现测量，分别给出相应的测量方案和测量系统框图。

（略……）