第十四章习题答案

- 检测系统的干扰来源。

答：干扰源主要有：内部干扰与外部干扰。

外部干扰主要是外部环境因素的干扰，如自然的或电器设备的电磁干扰。

内部干扰主要是检测系统的结构、制造工艺所造成的噪声干扰。

- 什么是干扰与抗干扰？

答：干扰就是检测系统中混入的无用信号对电路或系统产生的不良影响，也称为噪声。

抗干扰就是为了消除或减弱各种干扰对检测系统正常工作的影响，所采取的必要措施，也称为抗干扰技术。

- 电路系统中窜入干扰的途径有哪些？分别采取什么抑制措施？

答：干扰途径主要有：直接耦合、静电耦合、电磁耦合、共阻抗耦合和漏电耦合。

直接耦合：这是干扰侵入最直接的方式，也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式，可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。

静电耦合：又称电场耦合或电容耦合，是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。可以通过降低干扰源的频率或外接去耦电容抑制静电耦合。

电磁感应耦合：又称磁场耦合。是由于内部或外部空间电磁场感应的一种耦合方式，防止这种耦合的常用方法是对容易受干扰的器件或电路加以屏蔽。

公共阻抗耦合：这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。

漏电耦合：所谓漏电耦合就是电阻性耦合。这种干扰常在绝缘降低时发生。增强设备的绝缘性。

- 形成干扰的三要素是什么？

答：干扰源、耦合通道、接收电路。

- 什么是差模干扰？共模干扰？共模抑制比？

答：差模干拓干扰信号与有用信号按电压源形式串联起来作用于输入端，使测量系统的两个输入信号端子的电位差发生变化。

共模干扰是被测信号的参考接地点和检测装置输入信号的参考点不同而产生电压差。当信号输入电路不对称时共模干扰会转化为差模干扰而影响测量系统。

共模抑制比：衡量检测系统对共模干扰的抑制能力的度量。

- 接地的概念是什么？接地方式有几种，各适用于什么情况？

接地就是将某点与一个等电位之间用低电阻导体连接起来，构成一个基准电位。

接地方式及适用情况：

- 信号地线

检测系统中的地线除特别说明是接大地以外，一般是指作为电信号的基准电位的信号地线。信号地线又可分为两种:模拟地和数字地。模拟地是模拟信号的零电位公共线。模拟信号一般较弱，所以对模拟地要求较高。数字地是数字信号的零电位公共线由于数字信号一般较强， 故对数字地要求可低些。为了避免模拟地与数字地之间的相互干扰，二者应分别设置。

（2）信号源地线

信号源地线是传感器本身的零电位基准公共线。传感器可看作是测量装置的信号源，通常传感器安装在生产现场。

- 负载地线

负载的电流一般较前级信号大得多，负载地线上的电流在地线中产生的干扰作用也大，因此负载地线要单独接地。

（4）系统地

为避免地线公共阻抗的有害耦合。模拟地、数字地和负载地应严格分开，并且要最后汇合在一点，以建立整个系统的统一参考电位。

7.屏蔽有哪几种类型？

答：静电屏蔽、电磁屏蔽、低频磁屏蔽、驱动屏蔽。

8.软件干扰抑制方法有哪几种？

答：滤波技术、指令冗余技术、软件陷阱技术、看门狗技术等。

9.常用的数字滤波方法有哪些？

答：中值滤法法、算术平均值滤波法、抑制脉冲算术平均值滤波法、限幅滤波法等。