- 什么是电阻应变效应?

答：应变效应即金属导体电阻值会随着它所承受机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化的现象。

- 何为直流电桥?其平衡条件是什么？

答：供电电源是直流电源的电桥叫做直流电桥。电桥平衡时桥路中相邻两桥臂阻值之比应相等，这就是直流电桥的平衡条件。

- 叙述单丝自补偿应变片的温度补偿原理。

答：温度变化Δt形成都总电阻相对变化：

ΔRRt=ΔRR1+ΔRR2=αtΔt+Kβs-βtΔt

单丝自补偿应变片：由式可知，若使应变片在温度变化Δt时的热输出值为零，必须使
αt+Kβs-βt=0

即：
αt=Kβs-βt

每一种材料的被测试件，其线膨胀系数βs都为确定值。在选择应变片时，若应变片的敏感栅是用单一的合金丝制成，并使其电阻温度系数αt和线膨胀系数βs满足上式的条件，即可实现温度自补偿。具有这种敏感栅的应变片称为单丝自补偿应变片。这种补偿方法的最大优点是结构简单，制造、使用方便。

- 简述电位器式传感器的工作原理。

答：电位器式电阻传感器一般由电阻元件、骨架及电刷(滑动触点)等组成，电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动或螺旋运动。当被测量发生变化时，通过电刷触点在电阻元件上产生移动，该触点与电阻元件间的电阻值就会发生变化，即可实现位移(被测量)与电阻之间的线性转换，这就是电位器传感器的工作原理。

- 如图题2.1所示电路是电阻应变仪中所用的不平衡电桥的简化电路，图中R2＝R3＝R是固定电阻，R1与R4是电阻应变片，工作时R1受拉，R4受压，，桥路处于平衡状态，当应变片受力发生应变时，桥路失去平衡，这时，就用桥路输出电压Ucd 表示应变片变后电阻值的变化量。试证明：。

证明：R1=R+ΔR, R4=R-ΔR                          图题2.1

Ucd=Ucb+Ubd=RR+ΔR+RE-RR-ΔR+RE=-2RΔR4R2-ΔR2E

略去ΔR的第二项，即可得Ucd=-E2ΔRR

- 电阻应变片阻值为R＝120Ω，灵敏度系数K＝2，沿纵向粘贴于直径为0.05m的圆形钢柱表面，钢材的弹性模量E＝2×1011N／m2，泊松比，求钢柱受10t拉力作用时，应变片电阻的变化量和相对变化量。又若应变片沿钢柱圆周方向粘贴，受同样拉力作用时，应变片电阻的相对变化量为多少?

解：ΔRR=Kεx=KFSE=KFπr2E=2×10×103×9.83.14×0.0522×2×1011=0.05%

ΔR=R×0.05%=0.06Ω

ΔRR=εy=-με=-0.3×0.05%=-0.015%

- 应变式传感器温度误差产生的原因是什么?如何减小或补偿器误差?

答：在应用应变片进行测量时，希望其阻值仅随应变变化，而不受其他因素的影响。但实际上环境温度变化时，一则会引起应变片电阻丝温度系数发生变化，二则电阻丝材料的线膨胀系数变化，两者都将引起应变片阻值的相对变化，由此产生温度误差。

温度补偿就是消除εt对测量应变的干扰。常采用单丝自补偿法、双丝自补偿法和桥路补偿法。

- 如图题2.2所示，分析线性电位器式传感器由于测量线的线路中的负载电阻RL带来的负载误差，并计算它与位移x之间的关系?

图题2.2

解：当电位器输出端接入负载时，由于负载电阻和电位器的比值为有限值，此时所得的特性为负载特性。负载特性偏离理想空载特性的偏差称为电位器的负载误差。带负载的电位器的输出电压为：

UL=URxRyRLRmax+RxRmax-Rx2

假如电阻相对变化为：r=RxRmax=xl

则负载系数          m=RmaxRL

所以：                 Y=ULU=r1+rm1-r

在RL趋向于无穷大，m=0，Y=r时，可得出电位器的理想空载特性

Yo=UoU=RxRmax=r

在电位器电路输出端接入负载电阻RL，可以求出负载误差δL

δL=Uo-ULUo×100%=1-11+mr1-r×100%

=1-11+mxl1-xl×100%

- 电容式传感器的工作原理是什么?它能够测量哪些物理参量?

答：电容式传感器实际上是一个可变参数的电容器。由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平行板电容传感器。其电容量为 ：

C=εSd=ε0εrSd

当被测参数变化使得式中的S，d或ε发生变化时，电容量C也随之变化。如果保持其中两个参数不变，而仅改变其中一个参数，就可把该参数的变化转换为电容量的变化，通过测量电路就可转换为电量输出。

能够测量微位移，线位移，角位移，电介质的厚度、位移、液位，温度和湿度，容器中液面的高度、溶液的浓度以及某些材料的厚度、湿度、温度等。

- 根据工作原理可将电容式传感器分为几种类型?每种类型各有什么特点?

各适用于什么。

答：根据工作原理可将电容式传感器分为变极距型、变面积型和变介质型3种类型。

变极距型电容传感器：变极板间距离电容式传感器的优点是灵敏度高，可以进行非接触式测量，并且对被测量影响较小，所以适宜于对微位移的测量。它的缺点是具有非线性特性，所以测量范围受到一定限制，另外传感器的寄生电容效应对测量精度也有一定的影响。

变面积型电容传感器：这种形式的传感器其电容量C与水平位移Δx是线性关系。可测较大的线位移或角位移。

变介电常数型电容传感器：这种传感器大多用来测量电介质的厚度、位移、液位，还可根据极板间介质的介电常数随温度和湿度改变而变化来测量温度和湿度等。变介质型电容式传感器常用于对容器中液面的高度、溶液的浓度以及某些材料的厚度、湿度、温度等的检测。

- 有一个以空气为介质的变面积型平板电容传感器， 其中a＝8mm，b＝

12mm，两极板间距离为1mm。一块极板在原始位置向上平移了5mm后， 求该传感器的位移灵敏度K(已知空气相对介电常数 ε = 1F / m， 真空时的介电常数 ε0 = 8.854×10-12F / m。

解：      C=εSd=ε0εrSd=ε0εrabd

ΔC==ε0εrΔabd

K=ΔCC0ΔA=Δaa0ΔA=385=0.075

12、电容式传感器有哪些优点和缺点?

答：优点：1、温度稳定性好；2、结构简单，适应性强；3、动态响应好；4、可以实现非接触测量，具有平均效应。

缺点：1、输出阻抗高，负载能力差；2、寄生电容影响大；3、输出特性非线性。

- 差动式变极距型电容传感器，若初始容量C1=C2=80pF，初始距离δ0=4mm，当动极板相对于定极板位移了Δδ=0.75mm时，试计算其非线性误差。若改为单极平板电容，初始值不变，其非线性误差有多大?

解：若初始容量C1=C2=80pF，初始距离δ0=4mm，当动极板相对于定极板位移了Δδ=0.75mm时，差动电容式传感器非线性误差为：

γL=Δδδ02×100%=0.7542×100%=3.5%

若改为单极平板电容, 初始值不变, 其非线性误差为：

γL=Δδδ0×100%=0.754×100%=18.75%

14、电容式传感器有哪些常用的测量电路？

答：桥式电路、调频测量电路、运算放大器式电路、二极管双T型交流电桥、脉冲宽度调制电路。

15、为什么高频工作时的电容式传感器连接电缆的长度不能任意变化？

答：低频时容抗Xc较大，传输线的等效电感L和电阻R可以忽略。而高频时容抗Xc减小，等效电感和电阻不可忽略，这时接在传感器输出端相当于一个串联谐振，有一个谐振频率f0存在，当工作频率f=f0时，串联谐振阻抗最小，电流最大，谐振对传感器的输出起破坏作用，使电路不能正常工作。

16、何谓电感式传感器?电感式传感器分为哪几类?各有何特点?

答：电感式传感器是利用线圈自感和互感的变化实现非电量电测的一种装置，传感器利用电磁感应定律将被测非电量转换为电感或互感的变化。

电感式传感器种类：自感式、互感式、涡流式、感应同步器。

17、如图题2.3所示为一简单电感式传感器。尺寸已示于图中。磁路取为中心磁路，不记漏磁，设铁心及衔铁的相对磁导率为104， 空气的相对磁导率为1， 真空的磁导率为4π × 10-7H·m-1，试计算气隙长度为零和为2mm时的电感量。 图中所注尺寸单位均为mm。

图题2.3

解：       Φ=INRM,          L=NΦI=N2RM

=R+R0

R=i=1nliμiSi=0.045104×0.002×0.003+0.016104×0.015×0.003+0.045104×0.010×0.003=1.256Ω

R0=2δμoS=2×0.0024π×10-7×30×15=7.07Ω

- 气隙长度为零时

L=N2RM=N2R=20021.256=3.2×104H

- 气隙长度为2mm时：

L=N2RM=N2R+R0=20021.256+7.07=4.8×104H

18、差动变压器式传感器的等效电路包括哪些元件和参数?各自的含义是什么?

答：在忽略铁损（即涡流与磁滞损耗忽略不计）、漏感以及变压器次级开路（或负载阻抗足够大）的条件下，等效电路如图2-30所示。图中r1a与L1a，r1b 与L1b，r2a与L2a，r2b与L2b，分 别为W1a，W1b，W2a，W2b绕组的直流电阻与电

感。

19、什么叫电涡流效应?说明电涡流式传感器的基本结构与工作原理。电涡流式

传感器的基本特性有哪些?它是基于何种模型得到的?

答：(1)当块状金属导体处于变化的磁场中或在磁场中做切割磁力线的运动时

（与金属是否块状无关，且切割不变化的磁场时无涡流）， 就会在导体中产生涡

旋状感生电流，这种电流在导体中是自行闭合的，这就是所谓电涡流。电涡流的

产生必然要消耗一部分能量，从而使产生磁场的线圈阻抗发生变化，这一物理现

象称为涡流效应。

(2)形成涡流必须具备两个条件：第一存在交变磁场；第二导电体处于交

变磁场中。电涡流式传感器通电后线圈周围产生交变磁场，金属导体置于线圈附近。当金属导体靠近交变磁场中时，导体内部就会产生涡流，这个涡流同样产生交变磁场。由于磁场都反作用使线圈的等效电感和等效阻抗发生变化，使流过线圈的电流大小、相位都发生变化。通过检测与阻抗有关的参数进行非电量检测。

(3)因为金属存在趋肤效应，电涡流只存在于金属导体的表面薄层内，实际上涡流的分布是不均匀的。涡流区内各处的涡流密度不同，存在径向分布和轴向分布。所以电涡流传感器的检测范围与传感器的尺寸（线圈直径）有关。

20、如何利用电涡流传感器测量金属板厚度?

答：电涡流传感器测量金属板厚度时，有发射线圈L1和接收线圈L2绕在绝缘框架上，分别安放在被测材料的上、下方。电压U加到L1上，线圈中的电流i 将产生一个交变磁场。若线圈之间不存在被测材料，L1的磁场将直接贯穿L2，感生出交变电动势e，其大小与u的幅值，频率f，L1和L2匝数、结构以及两者的相对位置有关。如果这些参数是确定的话，那么e就是一个确定值。在L1、 L2间放置金属材料后，L1产生的磁力线必然透过金属材料，并在其中产生涡流。涡流损耗了部分磁场能量，使到达L2的磁力线减少，从而引起e的下降。被测材料的厚度越厚，涡流越大，涡流引起的损耗越大，e就越小。由此可见e的大小反映了材料厚度h 的变化。

电涡流传感器测量金属板厚度原理

21、简述压电式传感器的工作原理?

答：压电材料受力后表面产生电荷。电荷经电荷放大器和测量电路放大变换

后，成为与外力成正比的电输出。

当压电传感器受到沿其敏感轴向的外力作用时，两个电极上产生极性相

反的电荷，相当于一个电荷源（静电发生器）。因为压电晶体是绝缘体，当它的两极收集电荷时，它就相当于一个电容器。其电容沿x轴施加产生纵向压电效应，沿y轴施加产生横向压电效应，沿相对的两个平面施加产生切向压电效应。压电传感器是用来测量力和电能转换成电能的非电物理量。

22、什么是压电效应?分析石英晶体和压电陶瓷的压电效应?常用压电材料有哪些?

答：压电效应的原理：如果对压电材料施加压力，它便会产生电位差（称

之为正压电效应），反之施加电压，则产生机械应力（称为逆压电效应）。如果压力是一种高频震动，则产生的就是高频电流。

石英晶体没有体积变形压电效应，但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。

高频电信号加在压电陶瓷上时，则产生高频声信号（机械震动），这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说，压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能。

常用材料：1、单晶有：水晶、铌酸锂、铌锌酸铅-钛酸铅

2、陶瓷有：锆钛酸铅、PZT-4、 PZT-5、PZT-8、PZT-6、铌镁

锆钛酸铅、铌锌酸铅钛酸铅、铌镍酸铅钛酸铅等

3、其它的还有：PVDF

23、为什么说压电式传感器只适用于动态测量而不能静态测量?

答：因为压电式传感器只有在动态时才有信号输出，静态时不管受压与否，

压力有多大，都没有信号输出，所以不能用于静态测量。

24、压电元件在使用时常采用多片串联或并联的结构形式。试述在不同接法下输出电压电容的关系，它们分别适用于何种应用场合?

答：在压电式传感器中，为了提高灵敏度，往往采用多片压电芯片构成一个压电组件。其中最常用的是两片结构，根据两片压电片的连接关系，可分为串联和并联连接。

如果按相同极性粘贴，相当于两个压电片（电容）串联，输出的总电容为单片电容的一半，输出电荷与单片电荷相等，输出电压是单片的两倍，适合测量变化较快且以电压输出的场合。

如果按不同极性粘贴，相当于两个压电片（电容）并联，输出的总电容为单片电容的两倍，极板上的电荷量是单片的两倍，但输出电压与单片相等，适合测量变化较慢且以电荷输出的场合。

25、压电式传感器的前置放大器的作用是什么?电压式与电荷式前置放大器各有何特点?

答：压电式传感器的作用是将输出电压放大，并与输入电压或输入电流成正

比。

电压放大器将压电式传感器的高输出阻抗经放大器变换为低阻抗输出，

并将微弱的电压信号进行适当放大，但其所接配的压电式传感器的电压灵敏度将随电缆分布电容及传感器自身电容的变化而变化，而且电缆的的更换得引起重新标定的麻烦。
      电荷放大器是一种具有深度电容负反馈的高增益运算放大器，其虽然允许使用很长的电缆，并且电容Ce变化不影响灵敏度，但它比电压放大器价格高，电路较复杂，调整也比较困难。

26、已知电压前置放大器输入电阻及总电容分别为R1＝1MΩ，Ci＝100pF，求与压电加速度计相配，测1Hz振动时幅值误差是多少?

解：对于电压前置放大器，其实际输入电压与理想输入电压之比的相对幅频特性为：Aω=ωτ1+ωτ2     τ=RiCi   ω=2πf

当被测信号的频率为f=1Hz时，有

Aω=2πfRiCi1+2πfRiCi2=6.3×10-4

所以幅值误差为δ=6.3×10-4-1=-0.9994=-99.94%

由此可见测量误差太大了，原因在于输入阻抗太小。

27、试分析压电传感器是如何进行加速度检测的。

答：将传感器基座与试件刚性固定在一起，当其感受振动时，由于弹簧的刚

度相当大，质量块的质量相对较小，可以认为质量块的惯性很小。因此可以认为质量块感受到与传感器基座相同的振动，并受到与加速度方向相反的惯性力作用，这样，质量块就有一个正比于加速度的作用力作用在压电片上。通过压电片的压电效应，在压电片的表面上就会产生随振动加速度变化的电压，当振动频率远低于传感器的固有频率时，传感器输出的电压与作用力成正比，即与传感器感受到的加速度成正比。将此电压输入到前置放大器后就可以用普通的测量仪器测出加速度，如在放大器中加适当的积分电路，就可以测出振动速度和位移。

28、利用压电式传感器设计一个测量轴承支座受力情况的装置。

答：略