第五章 光电式传感器课后习题参考答案

1、光电效应有哪几种？分别对应什么光电元件？

答：光电效应有：外光电效应、内光电效应和光生伏特效应。

外光电效应对应的元件有：光电元器件有光电管、光电倍增管、光电摄像管等。

内光电效应对应的元件有：光敏电阻、光敏二极管、光敏晶体管和光敏晶闸管等。

光生伏特效应对应的光电元器件是光电池。

- 试比较光敏电阻、光电池、光敏二极管和光敏晶体管的性能差异，并简述各自适合用在什么场合？

答：光敏电阻阻值随着光照强度的变化而发生变化，其光电流和电压呈线性关系，不同的光照强度呈不同的伏安特性。常用作开关量的光电传感器。

光电池随着光照强度的变化，产生的电动势发生变化，其开路电压与光照强度之间呈对数关系。常用在小型化和微功耗仪器中。

光敏二极管反向电流随光照度变化而变化，其光照特性具有良好的线性。常用作线性检测元件。

光敏晶体管相当于一个光敏二极管和普通三极管组合，其电流变化的放大倍数为三极管的放大倍数。常用做光控触发器件使用。

- 光电式传感器由哪几部分组成？

答：光电式传感器由光源、光学元件和光电元器件组成光路系统，再结合相应的测量转换电路而构成。

- 简述光电倍增管的工作原理。

答：光电倍增管由阴极和多个倍增极组成，每个倍增极上的电压是依次递增的。当光或辐射照射阴极时，阴极发射光电子，光电子在电场的作用下加速逐级轰击发射倍增电极，在末极倍增电极形成数量为光电子的倍的次级电子。众多的次级电子最后被阳极收集，在阳极电路中产生可观的输出电流，通过光电倍增管的作用，可将检测到的微弱光照度转变成一定强度的电流信号。

- 光纤传感器有哪些类型？光纤传感器的调制方法有哪些？

答：光纤传感器的调制方法有：强度调制、波长调制和频率调制以及相位调制。

- 思考怎么利用热释电传感器及其他必要元器件实现商城自动门的开闭。

答：人体体温一般在37度左右，会发出10nm左右波长的红外线，红外线通过菲涅尔透镜增强后聚集到热释电传感器，传感器接收到人体红外辐射变化时就会失去电荷平衡，向外释放电荷，经检测处理后就能产生相应信号。

被动式热释电红外探头包含两个相互串联或并联的热释电元件，而且制成的两个电极方向正好相反，环境背景辐射对两个热释电元件几乎有相同的作用，使其产生的释电效应相抵消，传感器没有信号输出。当人体进入检测区域时，因为人体的温度与环境温度有差别，将产生温差，则有信号输出，可控制大门开启；如果人体进入检测区后不动，则温度没有变化，传感器也没有输出，所以大门不开启。