- 第6章  习题

1.简述磁敏式效应的原理，并说明其应用?

答:原理就是感知磁性物体的存在或者磁性强度（在有效范围内）这些磁性材料除永磁体外，还包括顺磁材料（铁、钴、 镍及其它们的合金）当然也可包括感知通电（直、交）线包或导线周围的磁场。应用:检测磁场，位移、转速、地磁场的测量、探矿、漏磁探伤仪等等。

- 2.一个磁敏式元件在一定的电流控制下，其磁敏式电势与哪些因素有关?

- 答:一个磁敏式元件在一定的电流控制下，由公式知其霍尔电势与电场强度B、金属电板单位体积内电子数n、单位电子所带电荷e和金属电板的厚度d等四个因素有关。

- 3.为什么说某些半导体材料是制造霍尔元件的最佳材料?

- 答:霍尔电势与材料的载流子迁移率成正比，要想霍尔电势强，材料的电阻率必须要高，且迁移率也要大。虽然金属导体的载流子迁移率很大，但其电阻率低，绝艳体电阻率很高，但其载流子迁移率低，而某些半导体材料的迁移率和电阻率都比较大，可获得较大的霍尔电势，因此是最佳的霍尔传感器材料。

4.磁敏二极管的工作原理？

答：当磁敏二极管未受到外界磁场作用时，外加正偏压，如图（a）所示，则有大量的空穴从P区通过I区进入N区，同时也有大量电子注入P区，形成电流。只有少量电子和空穴在I区复合掉。当磁敏二极管受到外界磁场H‘（正向磁场）作用时，如图（b）所示，则电子和空穴受到洛伦兹力的作用而向r区偏转，由于r区的电子和空穴复合消失速度比光滑面I区快，因此形成的电流因复合速度快而成小。当磁敏二极管受到外界磁场H—（反向磁场）作用时，如图（c）所示，电子—空穴对受到洛伦兹力作用向光滑面偏转，电子—空穴的复合率明显威小，因而形成的电流变大。（磁敏二极管反向偏置时，仅流过很微小电流，几乎与磁场无关。）利用磁敏二极管在磁场强度的变化下，其电流发生变化，便可实现磁电转换。

- 磁敏二极管的特性是什么?

- 答:（1）磁电特性：在给定条件下，磁敏二极管的输出电压变化量与外加磁场间的变化关系。（2）伏安特性：在给定磁场情况下，磁敏二极管两端正向偏压和通过它的电流的关系曲线。（3）温度特性：指在标准测试条件下，输出电压变化量（或无磁场作用时输出电压）随温度变化的规律。