第七章 生物传感器课后习题参考答案

1.简述生物传感器结构、工作原理和分类。

答：生物传感器一般由表面固定有生物物质的生物功能性人工膜（生物传感膜）和换能器构成。

其工作原理为当被测物质作用于生物功能性人工膜（生物传感膜）时，将会产生物理变化或化学变化，这些变化通过换能器转换为电信号的变化，从而检测出待测物质。

生物传感器的分类：

（1）根据所用的生物活性物质不同，可将生物传感器分为酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞器传感器、免疫传感器等；

（2）根据所用的换能器不同，可分为电化学生物传感器、半导体生物传感器、测热型生物传感器、测光型生物传感器、压电生物传感器等。

2.酶具有什么特性？如何利用它的特性制作生物传感器？

答：酶在反应中具有极高的特异性，这种高度选择性的反应是酶传感器的基础。

利用酶制作生物传感时，先将酶通过固定化技术固定在膜上，形成固定化酶膜，然后电化学电极组合，便可以构成酶生物传感器。

3.固定酶有哪几种方法？它们之间有什么区别？

答：酶的固定化技术常用的有：吸附法、化学交联法、共价键合法和物理包埋法。

区别：吸附法对生物材料的活性结构破坏较少；化学交联法多采用双功能试剂将生物材料结合到惰性载体上；共价键合法多用于水不溶性载体；物理包埋法不产生化学修饰。

4.简述微生物传感器结构和工作原理。

答:微生物传感器是用微生物作为分子识别系统形成微生物膜，再与相应的电化学传感元件组合而成的。

当微生物传感器浸入含有有机化合物的溶液时，有机化合物向微生物膜内扩散，并被微生物同化。微生物同化有机化合物后，其呼吸活性增强，这种呼吸的变化可以用电极来测定，有机物同化前后微生物的呼吸改变量可以用电流的形式测定出来，该电流值和一定浓度范围内的有机物相关，利用这种关系可以对有机物进行定量测定。

5.试与酶电极对比说明微生物传感器的优缺点。

答：同一般酶电极相比，微生物传感器具有以下优点：

- 稳定性好，使用寿命长；

- 用培养介质浸泡可恢复性能；

- 细菌细胞中一般含有多种酶，对于需要多种酶的反应，微生物传感器更为适合；

（4）成本较低。

微生物传感器的不足之处：

（1）选择性和灵敏度较差；

（2）响应时间较长。

6.什么是极化电极与不极化电极。

答：在给电极施加电压，或通入电流时，在电极/电解溶液界面上无电荷通过，而有位移电流通过的电极，称为极化电极；不需要能量而电流能自动通过电极/电解质溶液界面的电极，称为不极化电极（或非极化电极）。