第9章 习题答案

1.WEP是如何实现加解密的？采用的算法是什么？

WEP采用24位的初始化向量（Initialization Vectors，IV）和40位的Key构成密钥种子，该种子经WEP伪随机产生器PRNG利用RC4算法生成密钥流（Key Stream），用于给待加密的明文加密。待加密的明文先由完整性检测算法（CRC32）产生一个完整性检测码ICV，然后ICV和明文一起利用伪随机产生器PRNC产生的密钥流进行加密（异或运算）得到密文，再将IV加到密文前面传输给接收端。

2.IEEE802.11i有哪些安全增强？

IEEE在802.11i标准中定义了健壮网络安全（Roust Security Network，RSN）的概念，用于增强WLAN中的数据加密和认证性能，并且在IEEE 802.11i中，针对现有的WEP中加密机制的各种缺陷做了多方面的改进。

在认证方面，IEEE 802.11i明确规定，使用802.1X认证和密钥管理方式；在数据加密方面，定义了TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）和CCMP（Counter-Mode/CBC- MAC Protocol）两种机制。TKIP和CCMP是IEEE 802.11i中核心的内容。

3.无线局域网安全都存在哪些安全问题？

（1）攻击者（非授权节点）非授权的接入到无线局域网中，可以进一步获取对无线局域网资源的访问权。

目前，无线局域网中接入控制的主要机制包括基于SSID标识控制、基于访问接入点AP的MAC地址控制以及IEEE 802.1X端口访问控制等。

（2）由于无线局域网通信信道公开的特性，使得无线局域网数据传输过程中保密性更加容易受到攻击。攻击者通过针对保密性的攻击，非授权获取先前无法访问的无线局域网中各种敏感信息资源。

（3）由于无线局域网通信信道公开的特性，无线局域网的完整性也极易受到攻击者的破坏。无线局域网的针对完整性攻击，目的是破坏在无线信道中传输的通信数据，使得通信的接收方无法正确接收数据。

（4）拒绝服务攻击是当前最常见的无线网络攻击技术，其目的是致使受攻击的移动节点无法接入、访问无线局域网，甚至导致整个无线局域网无法正常工作。无线局域网的拒绝服务攻击包括利用电磁波干扰的拒绝服务攻击、各种洪泛攻击、利用IEEE 802.11标准体系漏洞的攻击等类型

（5）由于无线局域网各结点之间通信数据利用无线电波在空中传播，使其通信信道具有很强的公开性，因而所受到的安全威胁较之有线网络更加严重，特别是针对通信信道的嗅探攻击更是无线局域网的主要威胁之一。

（6）无线局域网密码破解的攻击技术