第1章 概述

1. 通信系统的基本组成包括哪些，它们的功能是什么？

答案：通信系统可以概括为一个统一模型，这一模型包括：信源、变换器、信道、噪声源、反变换器和信宿6个部分。各部分的功能如下：

（1）信源：是指发出信息的信息源，或者说是信息的发出者。

（2）变换器：变换器的功能是把信源发出的信息变换成适合在信道上传输的信号。

（3）信道：信道是信号传输媒介的总称。

（4）反变换器：反变换器是变换器的逆变换。

（5）信宿：是指信息传送的终点，也就是信息接收者。

（6）噪声源：噪声源并不是一个人为实现的实体，但在实际通信系统中又是客观存在的。

2. 简述通信网的构成。

答案：一个完整的通信网包括硬件和软件。通信网的硬件通常是由用户终端设备、传输系统、交换系统三大部分组成。为了使全网协调合理地工作，还要有各种规定，如信令方案、各种协议、网路结构、路由方案、编号方案、资费制度与质量标准等，这些均属于软件。

3. 通信系统的拓扑结构有哪些？

答案：通信网的基本拓扑结构，有的称物理结构，基本可分为三类：星形、总线形和环形。总线形和环形网在计算机通信中应用较多，在这种网中一般传输速率较高。它要求各节点和总线终端节点有较强的信息识别和处理能力。

除了基本拓扑结构外，还有链形拓扑和栅格拓扑等。在不同的应用条件下将选择合适的拓扑结构，并在上述拓扑结构的基础上组合、演变成新的拓扑结构。

4. 现代通信网分哪三层？各层的功能是怎样的。

答案：对通信基础网的描述同样引入了网络分层概念，通信基础网也可以分为3层：

第一层：传输媒介。目前主要有电缆、微波、通信卫星、光纤等。

第二层：传输系统。包括传输设备和传输复用设备。携带信息的基带信号一般不能直接加到传输媒介上进行传输，需要有传输设备将它们转换为适合在传输媒介上进行传输的信号。

第三层：传送网节点设备。网络节点设备主要为配线架和数字交叉连接设备，其主要任务是实现基础网传输电路的电路调度、故障切换和分离业务。

5. 什么是通信技术的“四化”？

答案：现代通信技术的主要内容及发展方向，是以光纤通信为主体，以卫星通信、无线电通信为辅助的宽带化、综合化（有的称数字化）、个人化、智能化的通信网络技术。

第2章 光纤通信系统

1. 光纤通信系统的特点有哪些？

答案：优点：传输频带宽、通信容量大；传输损耗低；不受电磁干扰；中继距离长；线径细、重量轻；资源丰富；挠性好；不怕潮湿，耐高压，抗腐蚀；安全保密。

缺点：光纤性质脆，需要适当地涂敷加以保护；切断和连接光纤时，需要高精度的切断接续技术；分路耦合不方便；光纤不能输送中继器所需要的电能；弯曲半径不宜太小。

2. 简述光纤和光缆的基本结构和分类。

答案：一根实用化的光纤是由多层透明介质构成的，一般为同心圆柱形细丝，为轴对称结构，一般可以分为三部分：折射率较高的纤芯、折射率较低的包层和外面的涂覆层。光纤的分类方法很多， 既可以按照光纤截面折射率分布来分类，又可以按照光纤中传输模式数的多少、光纤使用的材料或传输的工作波长来分类。

光缆的基本结构一般由缆芯、加强构件、填充物和护层等几部分构成，除了这些基本结构之外，根据实际需要，还要有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。

光缆的种类较多。根据传输性能、距离和作用，光缆可分为市话光缆、长途光缆、海底光缆和用户光缆；按光纤的种类可分为多模光缆、单模光缆；按为纤套塑可分为紧套光缆、松套光缆、束管式光缆和带状多芯单元光缆；按光纤芯数的多少可分为单芯光缆、双芯光缆、四芯光缆、六芯光缆、八芯光缆、十二芯光缆、二十四芯光缆等等。

3. 如何理解数值孔径。

答案：数值孔径是表示光纤波导特性的重要参数，它反映光纤与光源或探测器等元件耦合时的耦合效率。光纤的数值孔径仅决定于光纤的折射率，而与光纤的几何尺寸无关，在多模阶跃折射率光纤中，满足全反射但入射角不同的光线的传输路径是不同的，结果使不同的光线所携带的能量到达终端的时间不同，从而产生了光脉冲展宽，这就限制了光纤的传输容量。数值孔径越大，纤芯对光能量的束缚能力越强，光纤抗弯曲的性能越好，但数值孔径越大，经过光纤传输后产生的光脉冲展宽越严重，信号的畸变越大，光纤的传输容量越小。所以应该根据实际应用的需要，合理地选择光纤的数值孔径。

4. 简述光纤通信系统的组成及各部分的作用。

答案：图2.1为光纤通信系统组成模型。信息源把用户信息转换为原始电信号，这种信号称为基带信号。电发射机把基带信号转换为适合信道传输的信号，这个转换如果需要调制，则其输出信号称为已调信号。对于数字电话传输，电话机把语音转换为频率范围为0.3 kHz~3.4 kHz的模拟基带信号，电发射机把这种模拟信号转换为数字信号，并把多路数字信号组合在一起。图2-1为光纤通信系统组成模型。

接收端

O/E

O/E     E/O

E/O

LD,LED

光中继器

PIN,APD

光收   光发

光中继器

LD,LED

光中继器

光接收机

电接收机

光发射机

电发射机

发送端

图2-1光纤通信系统组成模型

5. 突变型多模光纤和渐变型多模光纤有何区别？

答案：突变型多模光纤的折射率在纤芯中为阶跃变化，渐变型多模光纤的折射率在纤芯中连续变化。

6. 光发射机的作用和调制方式有哪些？

答案：光发射机的功能是把输入电信号转换为光信号，并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。光发射机由光源、驱动器和调制器组成，光源是光发射机的核心。光发射机的性能基本上取决于光源的特性，对光源的要求是输出光功率足够大，调制频率足够高，谱线宽度和光束发散角尽可能地小，输出功率和波长稳定，器件寿命长。

光发射机把电信号转换为光信号的过程(常简称为电/光或E/O转换)，是通过电信号对光的调制而实现的，目前有直接调制和间接调制(或称外调制)两种调制方案。

7. 数字光纤通信系统有何优缺点？

答案：数字通信系统的优点：

(1)抗干扰能力强，传输质量好。在模拟通信系统中，噪声叠加在信号上，两者很难分开，放大时噪声和信号一起放大，不能改善因传输而劣化的信噪比。数字光纤通信采用二进制信号，信息不包含在脉冲波形中，而由脉冲的“有”和“无”表示。因此，一般的噪声不影响传输质量，只有在抽样和判决过程中，当噪声超过一定阈值时才产生误码率。

(2)可以用再生中继，传输距离长。数字通信系统可以用不同方式再生传输信号，消除传输过程中的噪声积累，恢复原信号，延长传输距离。

(3)适用各种业务的传输，灵活性大。在数字通信系统中，语音、图像等各种信息都变换为二进制数字信号，可以把传输技术和交换技术结合起来，有利于实现综合业务。

(4)容易实现高强度的保密通信。在数字通信系统中，只需要将明文与密钥序列逐位模2相加，就可以实现保密通信。只要精心设计加密方案和密钥序列并经常更换密钥，便可达到很高的保密强度。

(5)数字通信系统大量采用数字电路，易于集成，从而实现小型化和微型化，增强设备的可靠性，有利于降低成本。

数字通信系统的缺点是占用频带较宽，系统的频带利用率不高。数字通信系统的许多优点是以牺牲频带为代价得到的，然而光纤通信的频带很宽，完全能够克服数字通信的缺点。

8. 光功率的常用表示形式是什么？它与电平值存在什么关系？

答案：平均发送光功率的功率值用PT(μW)表示，电平值用LT(dBm)表示，光功率值与电平值之间的关系是：

对于一个实际的光纤通信系统，平均发送光功率并不是越大越好。虽然从理论上讲，发送光功率越大，通信距离越长，但光功率过大会使光纤工作在非线性状态，这种非线性状态会对光纤产生不良影响。

9. 消光比的含义是什么？

答案：消光比是指光端机的电接口输入为全“1”码和全“0”码时的平均发送光功率之比，用EXT表示，即

10.光纤传输系统中继距离的影响因素有哪些？

答案：最大中继距离受以下四个因素的影响。

(1)发射机耦合输入光纤的功率PT。从物理概念上理解，在其他条件不变的情况下，入纤光功率PT越大，传输距离越长。

(2)光接收机灵敏度Pmin。由于光接收机灵敏度的定义是在满足系统误码率指标下的最低接收光功率，因此，在其他条件不变的情况下，接收机灵敏度越高(即Pmin越小)，传输距离越长。

(3)光纤的每千米衰减系数α。若光纤的每千米衰减系数α越小，则光纤传输中损耗的功率越小，光信号在光纤中传输的距离越长。

(4)光纤的色散。若光纤的色散大，则经过相同距离的传输出现的波形失真越严重，而且传输距离越长，失真就越严重。波形失真将引起码间干扰，导致接收机的灵敏度降低。

第3章 数字传送网

1. 为什么SDH体制适合大容量传输的情况？

答案：同步数字系列是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。SDH不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输，可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能，能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护。SDH体制有完善的监控机制提高网络安全性，更重要的是SDH的同步复用可直接从高速信号中插/分低速信号，避免了信号的层层复用/解复用，减少了信号的损伤，适合大容量传输的场景。

2. 画出STM-1的帧结构图并简述各组成部分的作用。

答案：帧结构图如图3-1所示：

图3-1 STM-N帧结构图

帧结构由3部分组成：段开销（SOH），包括再生段开销（RSOH）和复用段开销（MSOH）；管理单元指针（AU-PTR）；信息净负荷（payload）。

信息净负荷（payload）区域是SDH帧结构中用于存放各种业务信息的地方。横向（10～270）×N列，纵向（1～9）行都属于信息净负荷区域，净荷区域包含业务和通道开销POH，POH主要作用就是对低速业务进行监控。

段开销（SOH）是指STM-N帧结构中为了保证信息净负荷正常灵活传送所必需的附加字节，主要用于网络的运行、管理和维护（OAM）字节。段开销又分为再生段开销（RSOH）和复用段开销（MSOH），可分别对相应的段层进行监控，二者的区别在于监管的范围不同。若光纤上传输的是2.5G信号，那么，RSOH监控的是STM-16整体的传输性能，而MSOH则是监控STM-16信号中每一个STM-1的性能情况。再生段开销在STM-N帧中的位置是第一到第三行的第一到第9×N列，共3×9×N个字节；复用段开销在STM-N帧中的位置是第5到第9行的第一到第9×N列，共5×9×N个字节。

管理单元指针（AU-PTR）是一种指示符，主要用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N内的准确位置，以便接收端能根据这个位置指示符的值（指针值）准确分离信息净负荷。以便在接收端正确地进行信息分解。它位于STM-N帧结构中（1～9）×N列中的第4行。采用指针方式是SDH的重要创新，可使之在准同步环境中完成复用同步和STM-N信号的帧定位。指针有高、低阶之分，高阶指针是AU-PTR，低阶指针是TU-PTR，TU-PTR的作用类似于AU-PTR，只不过所指示的信息负荷更小一些。

3. 画出2M信号复用到STM-N的示意图，并简述过程。

答案：2M信号复用到STM-N的示意图如图3-2所示：

图3-2 2M信号复用到STM-N的示意图

（1）2M信号经过速率适配后形成C-12信号。

（2）C-12信号加入通道开销形成VC-12信号。

（3）VC-12信号加入支路单元指针形成TU-12信号。

（4）3个TU-12经字节间插复用形成1个TUG-2信号。

（5）7个TU-12经字节间插复用形成1个TUG-3信号。

（6）3个TUG-3信号经字节间插复用并加入高阶通道开销后形成1个VC-4信号。

（7）VC-4加入管理单元指针后形成AU-4，1个AU-4经相应调整后形成1个AUG。

（8）1个AUG加入RSOH、MSOH后形成1个STM-1。

4. 简述 STM-1复用至STM-16，其段开销字节是如何复用处理的。

答案：由STM-1信号复用成STM-N信号的方法主要通过字节间插的同步复用方式来完成的，复用的基数是4，即4×STM-1→STM-4，4×STM-4→STM-16。在复用过程中保持帧频不变（8000帧/秒），这就意味着高一级的STM-N信号是低一级的STM-n信号速率的4倍。在进行字节间插复用过程中，各帧的信息净负荷和指针字节按原值进行字节间插复用，而STM-N的段开销并不是由所有低阶STM-N帧中的段开销间插复用而成，而是舍弃了某些低阶帧中的段开销。

5. 试计算STM-1的比特速率。

答案：STM-1的比特速率 = 270×9×8×8000 = 155.520  (Mbit/s)

6. 试计算STM-1中段开销的比特数和传输速率。

答案：STM-1段开销的字节数 = 8×9 = 72 （字节）

STM-1段开销的比特数 = 72×8 = 576 （bit）

STM-1段开销的速率 = 576×8000 = 4.608  (Mbit/s)

7. 简述二纤单向通道保护和二纤双向复用段保护的各自特点及相互区别。

答案：二纤单向通道保护环业务单向配置，双发选收，1+1保护；二纤双向复用段保护环业务双向配置，双端倒换，1：1保护。

业务容量（仅考虑主用业务）：单向通道保护环的最大业务容量是STM-N，双纤双向复用段保护环的业务容量为M/2 ×STM-N（M是环上节点数）。

复杂性：二纤单向通道保护环无论从控制协议的复杂性，还是操作的复杂性来说，都是各种倒换环中最简单的，由于不涉及APS的协议处理过程，因而业务倒换时间也最短。二纤双向复用段保护环的控制逻辑则是各种倒换环中最复杂的。

兼容性：二纤单向通道保护环仅使用已经完全规定好了的通道AIS信号来决定是否需要倒换，与现行SDH标准完全相容，因而也容易满足多厂家产品兼容性要求。二纤双向复用段保护环使用APS协议决定倒换，而APS协议尚未标准化，所以复用段倒换环目前都不能满足多厂家产品兼容性的要求。

8. MS-AIS告警的引发机理是什么？

答案：SDH设备产生MS-AIS告警一般有以下几点因素：1、上游站点下插至下游站点的AIS告警；2、本站接收单板故障；3、上游站点主备交叉时钟板均不在位；4、上游站点发送单板故障（包括交叉时钟板故障）

9. 引发HP-RDI的可能告警有哪些？

答案：收方向——信号流从F到G，终结POH，检验B3，若有误码块则在本端性能事件中HP-BBE显示检出的误块数，同时在回送给对端的信号中，将G1字节的b1—b4设置为检测出的误块数，以便发端在性能事件HP-REI中显示相应的误块数。HPT检测J1和C2字节，若失配（应收的和所收的不一致）则产生HP-TIM、HP-SLM告警，使信号在G点相应的通道上输出为全“1”，同时通过G1的b5往发端回传一个相应通道的HP-RDI告警。

10. TTF功能块的作用是什么？

答案：TTF：传送终端功能块。多个基本功能经过灵活组合，可形成复合功能块，以完成一些较复杂的工作。SPI、RST、MST、MSA一起构成了复合功能块TTF，它的作用是在收方向对STM-N光线路进行光/电变换（SPI）、处理RSOH（RST）、处理MSOH（MST）、对复用段信号进行保护（MSP）、对AUG消间插并处理指针AU-PTR，最后输出N个VC4信号；发方向与此过程相反，进入TTF的是VC4信号，从TTF输出的是STM-N的光信号。

11. DXC4/1的含义是什么？

答案：DXC——数字交叉连接设备。数字交叉连接设备完成的主要是STM-N信号的交叉连接功能，数字交叉连接设备是一个多端口器件，它实际上相当于一个交叉矩阵，完成各个信号间的交叉连接，DXC可将输入的m路STM-N信号交叉连接到输出的n路STM-N信号上，图3-12中表示有m条入光纤和n条出光纤。DXC的核心是交叉连接，功能强的DXC能完成高速（例STM-16）信号在交叉矩阵内的低级别交叉（例如VC12级别的交叉）。通常用DXCm/n来表示一个DXC的类型和性能（注m≥n），m表示可接入DXC的最高速率等级，n表示在交叉矩阵中能够进行交叉连接的最低速率级别。m越大表示DXC的承载容量越大；n越小表示DXC的交叉灵活性越大。

12. 画出SDH基本网络单元在SDH网络中使用时的系统结构图

答案：系统结构图如图3-3所示。

图3-3 SDH基本网络单元在SDH网络中使用时的系统结构图

SPI：SDH物理接口                     TTF：传送终端功能

RST：再生段终端                       HOI：高阶接口

MST：复用段终端                       LOI：低阶接口

MSP：复用段保护                       HOA：高阶组装器

MSA：复用段适配                       HPC：高阶通道连接

PPI：PDH物理接口                      OHA：开销接入功能

LPA：低阶通道适配                     SEMF：同步设备管理功能

LPT：低阶通道终端                     MCF：消息通信功能

LPC：低阶通道连接                     SETS：同步设备时钟源

HPA：高阶通道适配                     SETPI：同步设备定时物理接口

HPT：高阶通道终端

13. 画出单向通道倒换环的结构示意图。

答案：单向通道倒换环的结构示意图如图3-4所示：

图3-4 单向通道倒换环的结构示意图

14. 画出双向复用段倒换环的结构示意图

答案：双向复用段倒换环的结构示意图如图3-5所示：

图3-5 双向复用段倒换环的结构示意图

15. 画出主从同步方式下工作的SDH网的时钟分配示意图。

答案：主从同步方式下工作的SDH网的时钟分配示意图如图3-6所示：

图3-6 主从同步方式下工作的SDH网的时钟分配示意图

第4章 接入网

1. 电话铜线接入技术有哪些？

答案：较流行的铜线接入技术主要是XDSL技术。DSL是“Digital Subscriber Line”的缩写，即数字用户线路，DSL技术是基于普通电话线的宽带接入技术，它在同一铜线上分别传送数据和语音信号，数据信号并不通过电话交换机设备，减轻了电话交换机的负载；并且不需要拨号，一直在线，属于专线上网方式，这意味着使用XDSL上网并不需要缴付另外的电话费。 XDSL中的“X”代表了各种数字用户线路技术，包括HDSL、SDSL、ADSL、RADSL、VDSL等等。

2. 光纤接入技术分哪些？光纤接入方式有哪三种？

答案：光纤接入技术可分为：光纤到路边（FTTC，Fiber-To-The-Curb）、光纤到大楼（FTTB，Fiber-To-The-Building）、光纤到办公室（FTTO，Fiber-To-The-Office）和光纤到家（FTTH，Fiber-To-The-Home）。

目前的光纤接入方式大约有三种：综合光纤接入网系统、通用光纤接入网系统和专用交换机光纤接入网系统。

3. 光纤接入网的参考配置是怎样的？

答案：ITU-T建议G.982提出了一个光纤接入网功能的参考配置，如图4-1所示，该参考配置与业务和应用无关。系统配置可分为无源光网络（PON）和有源光网络（AON）。

图4-1 光纤接入网的参考配置

4. 写出下面缩写字母的中文：

ODN、OLT、ONU、ODT、UNI、SNI、PON、EPON、GPON、OBD、DBA。

答案：ODN——光分配网络；OLT——光线路终端；ONU——光网络单元；ODT——光远程终端；UNI——用户网络接口；SNI——业务节点接口；PON—无源光网络；EPON—以太网无源光网络；GPON—吉比特无源光网路；OBD--光分支器；DBA--动态带宽分配。

5. OAN的应用中，由哪些部分组成，如何连接的？

答案：光接入网（OAN）可以定义为共享同样网络侧接口且由光接入传输系统支持的一系列接入链路，由光线路终端（OLT）、光配线网（ODN）、光网络单元（ONU）及适配功能（AF）组成，可能包括若干与同一个OLT相连的ODN。

6. 什么是无源光网络，什么是有源光网络？

答案：无源光网络（PON）是光纤接入网中的一种，无源是指在OLT和ONU之间的ODN没有任何有源电子设备。无源光网络是比较理想的光纤接入网。有源光网络则相反，含有有源电子设备。

7. PON的四种基本拓扑结构是什么？

答案：由于受历史条件、地貌条件和经济发展等诸多因素的影响，而实际接入网的用户分布又非常复杂，因此通常ODN可归纳为四种基本结构，也就是PON的四种基本拓扑结构，具体包括：单星型结构；多星型结构；总线型结构和环型结构。

8. ONU的功能结构由哪三部分组成？各部分有哪些功能？

答案：OLT提供一个与ODN相连的光接口，并在OAN网络侧至少提供一个网络接口。OLT可以位于本地交换局内，也可以位于远端,为ONU所需业务提供必要的传输方式。OLT的功能如图4-2所示。由图可见，OLT由三部分组成，即核心部分、业务部分和公共部分。

图4-2 OLT的功能结构

9. OLT的功能结构由哪三部分组成？各部分有哪些功能？

答案：OLT提供一个与ODN相连的光接口，并在OAN网络侧至少提供一个网络接口。OLT可以位于本地交换局内，也可以位于远端,为ONU所需业务提供必要的传输方式。OLT由三部分组成，即核心部分、业务部分和公共部分。

OLT核心部分包括数字交叉连接功能、传输复用功能和ODN接口功能。数字交叉功能为OLT的ODN侧的可用带宽与OLT网络侧的可用带宽提供交叉连接能力；传输复用功能提供在ODN上发送或接收业务通道所要求的功能；ODN接口功能提供一组物理光接口功能以及与终端相应的ODN的一组光纤，它包括光/电转换和电/光转换。

OLT业务部分包含业务端口功能。业务端口至少传送一个ISDN基群速率，并能配置成一种业务或者同时支持两种或多种不同的业务。该部分还应该能提供处理通过OLT的信令信息的手段。

OLT的公共部分包括供电和OAM功能，其中供电功能将外部电源转换为所要求的机内电压；OAM为OLT的所有功能块提供运行操作、管理和维护手段，它也提供OAM接口功能。

10. PON的双向光纤传输复用技术主要有哪几种？

答案：适合PON的双向光纤传输复用技术主要有：空分复用，时间压缩复用，频分复用，波分复用。

11. EPON系统结构是怎样的？EPON的上行、下行数据传输方式是怎样的？

答案：EPON系统由光线路终端、光网络单元和光配线网络组成。其系统结构如图4-3所示。

图4-3 EPON系统结构

数据下行传输方式：数据从OLT到多个ONU以广播式下行。

数据上行传输方式：数据上行传输方式是采用时分多址接入技术（TDMA）分时隙给ONU来传输上行流量的。

第5章 交换技术

1. 在通信网中为什么引入交换功能？

答案：通信系统的全互连式结构是最简单、最直接的组网方式，但存在以下问题：

（1）互连线数会很大，当存在N个终端互连时，需要连接线为N(N-1)/2，连接线以终端数的平方增加。

（2）当终端相距较远时，需要大量长途线路。

（3）再多增加一个终端时，须增加N对线路。

（4）每个用户终端的出线过多，选线复杂，较难维护。

为了解决这个问题，如果在用户分布较为集中的地区安装一个设备——交换机，每个用户的终端设备经各自的用户线连接到交换机上，就可以克服全互连式结构存在的问题，从而引入了交换功能。

2. 构成通信网的基本要素是什么？

答案：当终端数目很多且分布在不同地区时，需要设置多个交换机，交换机之间通过相连，或者通过汇接交节点相连，构成交换式通信网。交换机与交换机之间的连线叫中继线，交换机与用户终端之间的连线叫用户线，用户线、中继线与其他传输设备构成了通信网的传输系统。交换机、用户终端及传输系统有机组织在一起形成了通信网，是通信网的三大基本要素。

3. 交换方式有哪些？

答案：目前使用的交换技术主要包括电路交换、分组交换、帧中继、ATM技术、IP交换、光交换、软交换等。电路交换和分组交换是通信网最基本的交换技术，帧中继、ATM以及各种IP交换则是基于这两种技术的综合或改进。

4. 话路系统的组成是什么？

答案：交换系统硬件包括话路系统和控制系统两大部分。话路系统包括用户级（模拟用户接口、数字用户接口、集线器）、选组级（数字交换网络）、中继接口（模拟中继、数字中继）、信号部件（信号音发生器、多频收发码器）等部件。控制系统是程控交换机的核心设备，由中央处理器、存储器和输入/输出设备组成，通过执行预定的程序和各种命令，来完成话音交换、维护和管理的等功能。

5. 控制系统的主要有哪几种控制方式？

答案：控制系统的控制方式主要有集中控制、分散控制和分布式控制。

（1）集中控制：早期的程控交换机都采用这种控制方式。处理机了解整个系统状态，能控制所有资源，提供所有功能，访问所有硬件资源，这种控制方式就叫集中控制方式。

（2）分散控制：在给定的系统状态下，每台处理机只能访问一部分资源和执行一部分功能。处理机之间的功能可以静态分配，也可以动态分配。在分散控制系统中，每台处理机可按容量分担和功能分担方式工作。

容量分担：每台处理机具有呼叫处理的全部功能，但面向的处理对象不同。

功能分担：每台处理机只承担部分功能，各处理机协同完成一个完整的呼叫处理任务。

（3）分布式控制：随着微处理机技术的迅速发展，分散控制的程度越来越高，产生了全微机控制的分布式控制方式。

6. 呼叫处理过程都包含哪些部分？

答案：

（1）主叫用户A摘机呼叫。

（2）送拨号音，准备收号。

（3）收号。

（4）号码分析。

（5）接至被叫用户。

（6）向被叫用户振铃。

（7）被叫应答通话。

（8）通话结束(主叫先挂机)。

（9）通话结束(被叫先挂机)。

7. 什么是信令？按照工作区域可以将信令分为哪两类？各自的特点是什么？

答案：在交换机与用户或各交换机之间，除传送话音、数据等业务信息外，还必须传送一些为完成电话接续，网络管理以及计费等任务的控制信号。如摘机、挂机、拨号和占用等信号，这些信号统称为信令。它控制任意用户通话电路的建立与释放，并维护电信网的协调运行，是在通信设备之间相互交换的控制信息，是通信网的重要组成部分。

按工作区域划分，分为用户线信令和局间信令。用户信令指在用户终端和交换节点之间的用户线上传送的信令。局间信令指通信网中各个交换机之间、交换机与业务控制节点传送的信令。

8. 什么是随路信令？什么是共路信令？与随路信令相比，共路信令有哪些优点？

答案：随路信令指信令与用户信息在同一信道上传送或信令信道与相关的用户信息传送信道一一对应。共路信令指局间中继线上若干条话路的信令集中在一条公共的数据链路上传送，这种信令方式称为公共信道信令。

基于程控交换的大量应用和对通信数字化和业务综合化、ISDN及移动通信发展预测，迫切需要一种高速、大容量、数字化、独立于具体业务的新型信令系统，ITU-T开始研究适合数字通信网的公共信道信令，并于1980年提出了七号信令系统。七号信令属于共路信令。优点有：

（1）系统灵活。信令系统独立于业务网，信令发展不受业务系统约束，可随时增改信令内容。

（2）传送速度快，可缩短呼叫建立时间，提高网络使用效率和服务质量。

（3）支持交互式业务。信令信道与用户业务信道分离，通话期间可处理信令，不影响业务使用。

（4）容量大。采用不等长信令单元编码，信令容量大。

（5）成本低。多条话路共用一条信令链路，降低信令系统的成本和维护开销。

9. 简述七号信令的功能结构和各级的主要功能。

答案：七号信令其基本功能结构分为两部分：消息传递部分(MTP)和适合不同业务的独立用户部分(UP)。

（1）消息传递部分(MTP)是一个公共的消息传输系统，为正在通信的用户功能实体之间提供信令消息的可靠传递。包含信令数据链路功能（MTP1）、信令链路功能（MTP2）、信令网功能（MTP3）。

1）信令数据链路功能（MTP1）定义信令数据链路物理、电气、功能特性以及链路接入方法，是信令的双向“透明”传送通路，完成信令的传递。一般采用速率为64kbit/s或2Mbit/s的数字信道。

2）信令链路功能（MTP2）与信令数据链路一起为两个直连信令点间的可靠传送提供信令链路。相当于OSI数据链路层，完成信令的可靠的传递。主要功能完成定界和定位，差错控制、流量控制、处理机故障、信令链路流量控制、信令链路差错监视等。

3）信令网功能（MTP3）在MTP2基础上，负责信令消息的处理和信令网管理。当信令点或传输链路发生故障时保证信令网仍能可靠传递各种信令消息，完成信令在信令网的可靠的传递。

（2）用户部分(UP)利用消息传递部分传送能力的功能实体，定义与电信业务有关的信令功能和过程。包括电话用户部分(TUP)、ISDN用户部分(ISUP)、数据用户部分DUP(Data)移动用户部分(MAP)、智能网应用部分(INAP)等。

10. 简述软交换的基本功能有哪些。

答案：软交换主要完成以下基本功能：

（1）媒体网关控制功能

该功能可以认为是一种适配功能，它可以连接各种媒体网关，如中继媒体网关、ATM中继媒体网关、用户媒体网关、无线媒体网关、数据媒体网关等，完成H.248协议功能。同时还可以直接与H.323终端和SIP客户端终端进行连接，提供相应业务。

（2）呼叫控制功能

呼叫控制功能是软交换的重要功能之一，它完成基本呼叫的建立、维持和释放提供控制功能，包括呼叫处理、翻译和选路、连接控制、智能呼叫触发检出和资源控制等，可以说软交换是整个NGN网络的灵魂。

（3）业务提供功能

由于软交换在网络从电路交换网向分组网演进的过程中起着十分重要的作用，因此软交换应能够提供交换机提供的全部业务，包括基本业务和补充业务；同时还应该可以与现有智能网配合提供现有智能网提供的业务。

（4）信令互通功能

软交换为NGN的控制中心，软交换可以通过一定的协议与外部实体如媒体网关、应用服务器、SCP、媒体服务器、多媒体服务器、策略服务器、信令网关、其它软交换进行交互，NGN系统内部各实体协同运作来完成各种复杂业务。

11. 简述软交换的体系结构有哪几部分组成？有何特点？

答案：软交换体系结构包含边缘边缘接入层、核心交换层、网络控制层、业务和应用层。

（1）边缘接入层：通过各种接入手段将各类用户连接至网络，并将信息格式转换成为能够在网络上传递的信息格式。接入层负责将各种不同的网络和终端设备接入软交换体系结构，将各种业务量进行集中，并利用公共的传送平台传送到目的地。接入层的设备包括各种不同的网络、终端设备及各种网关设备。这些网络或终端设备可以是公用电话交换网、ATM网络、帧中继网络、移动网络、各种IP电话终端及模拟终端等，它们通过不同的网关或接入设备接入核心网络。

（2）核心交换层：采用分组技术，提供一个高可靠性的、提供QoS保证和大容量的统一的综合传送平台。传送层对各种不同的业务和媒体流提供公共的传送平台，多采用基于分组的传送方式。目前比较公认的传送网为IP骨干网。其他各层如业务层、控制层、接入层都是直接挂接在IP骨干网上，在物理上都是IP骨干网的终端设备。这些设备之间的业务流和信令流都是通过IP传输的。

（3）网络控制层：实现呼叫控制，其核心技术就是软交换技术，完成基本的实时呼叫控制和连接控制功能，它是与业务无关的，目的是支配网络资源，软交换要支持众多的协议接口。控制层完成呼叫控制、路由、认证、资源管理等功能。其主要实体为软交换，也称作媒体网关控制器。

（4）业务和应用层：在呼叫建立的基础上提供额外的增值服务，以及运营支撑。业务层在呼叫控制的基础上向最终用户提供各种增值业务，同时提供业务和网络的管理功能。

第6章 IP语音通信技术

1. 简述VoIP的基本构成。

答案：（1）IP网络，（2）网守/SIP的各种服务器,（3）IP语音网关，（4）IP电话终端。

2. 流式传输有哪两种方式？解释RTP和RTCP的作用。

答案：流式传输有两种方式：顺序流式传输(Progressive Streaming)和实时流式传输(Real-time Streaming)。

RTP和RTCP共同确保了语音信息传送的实时性。RTP在分组交换网络中对传输延迟敏感的数据流提供了传输标准，RTP为接收方提供了无连接的UDP流中没有的信息，RTP使用序列信息判断数据包是否能够按顺序到达，使用时间戳信息判断包到达的时间间隔（抖动）, RTP 本身只保证实时数据的传输。RTCP为IP网上任何规模的实时会议组提供支持，包括源识别，网关支持，也支持向多点广播组提供接收者对QoS的反馈，同步不同媒体流等作用。

3. 基于SIP的多媒体通信系统模型是怎样的。

答案：如图6-1所示，包括注册服务器（位置服务器），重定向服务器，代理服务器，SIP终端。

图6-1 基于SIP的多媒体通信系统模型图

4. SIP 有哪五个基本功能？

答案：（1）确定用户位置；（2）确定用户有效性；（3）确定用户能力；（4）会话建立；（5）会话处理。

5. SIP地址格式是怎样的？SIP请求有哪六种？

答案：SIP地址格式：sip:username@domainname:port 或者sip:username@host:port

SIP六种请求：INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL和REGISTER

6. SIP消息组成结构是怎样的？

答案：SIP消息组成结构如图6-2所示：

图6-2 SIP消息组成结构图

7. 简述用户代理通过代理服务器建立呼叫的流程。

答案：呼叫的流程如图6-3所示：

图6-3 呼叫的流程

8. H.323协议栈都主要有哪些协议标准？

答案：包括 G.729、G.723.1、G.711、H.261、H.263、T.120 系列、RTP、RTCP、H.245、H.225.0（包含 Q.931和RAS协议）等协议。

9. H.323语音网络结构是怎样的？

答案：H.323语音网络结构图如图6-4所示：

图6-4 H.323语音网络结构图