项目一/项目二：收音机原理

1.收音机分类及优缺点介绍：

(1)按使用的电器元件可分为：电子管收音机 和 晶体管收音机；

(2)按调制方式可分为:调幅收音机和调频收音机；

调幅广播利用幅度调制的无线电波（高频载波）传送节目内容，幅度的调制就是原来等幅恒频的高频载波信号的幅度，随着调制信号（音频信号）的幅度而变化。调幅收音机就是接收这些幅度调制无线电信号，经过解调还原成声波。

调频广播是利用频率调制的无线电波传送节目内容。所谓频率调制是原来等幅恒频的高频信号的频率，随着调制信号（音频信号）的幅度而变化。调频收音机就是接收这些频率调制的无线电信号，经过解调还原成声波。

(3)按电路工作方式可分为：直放式，外差式和超外差式:

直放式：在高频信号检波以前不改变频率。比如900KHz的电台信号由天线接收，被调谐放大，检波，频率一直是900KHz，不变。直放式接收机结构简单，易于制作，成本较低。对于不同的频率信号的灵敏度和选择性不同, 整机增益集中在同一频率附近,没有高频放大，灵敏度和选择性比外差式差很多。

外差式：将接受到的信号与收音机自身产生的某一振荡信号进行混频从而使收到的不同频率的信号都变成某一固定的信号然后再进行解调。

超外差式：利用混频(高频与本振)原理将接收到的信号频率变换到一个固定的中间频率上(中频), 仅是载波频率发生改变，而其信号包络仍然和原高频信号包络一样，这样接收机对不同的频率的灵敏度和选择性主要由中频级来决定,对不同频率基本相同。优点：整机的增益被分配到至少三个频段 (高频, 中频, 低频), 稳定性较好, 总增益较高，灵敏度和选择性都好。且含有自动增益控制（AGC）电路，使电路能用于接收各种不同强度的信号。现在的无线电接收机绝大多数都是超外差式的。缺点：电路相对复杂，且存在镜像干扰。

2.收音机工作原理基本框图：

直  放：（高放）——检波——低放——功放；

外差式：（高放）——变频——检波——低放——功放；

超外差：（高放）——变频——中放——检波——低放——功放。

本征      自动增益控制

图1 直放式接收机电路框图

图2 超外差式接收机电路框图

3.几个基本概念

本振：根据电子学理论，当两个不同频率的正弦交流电通过非线性器件时（例如三极管或二极管），就会产生许多新的频率成份，其中之一就是这两个频率的差频。为了达到变频的目的，收音机必须自身有一个产生等幅波的高频振荡器，这个振荡器就叫做本机振荡器，简称“本振”。

变频：从输入回路接收的调幅信号（电台）和本机振荡器产生的高频等幅信号一起送到一个三极管高频放大器。为了产生新的频率成份，我们使三极管工作在非线性区，这样在三极管的输出端就会产生许多新的频率成份，当然，其中就有我们希望得到的差频。我们把这一过程称为“变频”。

中频：为了得到一个固定的差频，本振频率必须始终比输入信号的频率高一个固定值，我国工业标准规定该频率值为465kHz。例如，输入信号的频率是535kHz，本振频率就应该是535 kHz + 465kHz = 1000 kHz；当输入信号是1605kHz时，本机振荡频率也跟着升高，变成1605 kHz + 465kHz = 2070kHz。这个新产生的差频比原来输入信号的频率要低，比音频却要高得多，因此我们把它叫做中频。

不论原来输入信号的频率是多少，经过变频以后都变成一个固定的中频，然后再送到中频放大器继续放大，这是超外差式收音机的一个重要特点。以上三种频率之间的关系可以用下式表达：

本机振荡频率－输入信号频率=中频

4. 收音机工作电路(调幅)

本次实训详细电原理图如图3所示：

图3  超外差式收音机电原理图

- 输入调谐回路

收音机的调谐回路由LC电路组成，由磁棒天线L线圈接受电波信号，这个电波信号在LC环路中形成串联谐振。

输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T 1的初级线圈组成，是一并联谐振电路，T l是磁性天线线圈，从天线接收进来的高频信号，通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号，当改变CA，就能收到不同频率的电台信号。

- 变频电路

本机振荡和混频合起来称为变频电路。

本机振荡由一个固定电感和可变电容加电晶体组成的一个可变频率的振荡器。可变振荡器的可变电容和前置放大器的可变电容，必须同步地变化。同步功能是依靠双联可变电容器形成的。当收音机的前置放大器的波段通常是540KHz至1605KHz时，内部振荡器的频率范围是995KHz到2075KHz。

变频电路是以VT1为中心，它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号变换成固定的465KHz的中频信号。VTl、T2、CB等元件组成本机振荡电路，它是产生一个比输入信号频率高465 KHz的等幅高频振荡信号。混频电路由VTl、T3的初级线圈等组成，其结果是产生各种频率的信号。

（3）中频放大电路

较高阶的接收机的有时利用到二级的中频放大器以加强放大倍率和选择性，第一级中频放大器将信号变为较高的中频，然后经过第二级中频放大器（带有另一个振荡器）变为低的中频。这种架构的中频放大器具有很高的放大倍率。超外差式收音机的灵敏度和选择性在很大程度上就取决于中放级性能的好坏。

本实例采用两级中放电路，主要由VT2、VT3组成的两级中频放大器。中频放大器的作用是将前置放大器和可变振荡器混合后产生的其他频率的信号过滤，仅将以中频=465千赫兹(KHz)为中心的频带放大。

（4）检波与AGC电路

经过中放后，中频信号进入检波级，检波级要完成两个任务：一是在尽可能减小失真的前提下把中频调幅信号还原成音频。二是将检波后的直流分量送回到中放级，控制中放级的增益（即放大量），使该级不致发生削波失真。由于各电台的发射功率大小不同，电台距离收音机的远近也相差很大，所以它们在收音机天线中产生的感应电压相差悬殊，强弱之间可能相差上万倍。如果收音机对这些信号都一视同仁地放大，结果强台的音量就会声振屋瓦，而弱台的音量则细如蚊蚋。显然为了平衡强弱之间的差异，必须要使整机的增益（放大量）能自动地进行控制。通常的解决方法是通过调整中放级的工作点（集电极电流）。电台信号强时，把中放级的电流调小，使这一级的增益降低；反之，电台信号弱时将中放级的电流适当调大，使它的增益增加。完成这种作用的电路通常称为自动增益控制电路，简称AGC（Automatic Gain Control）电路。

本例中，中频信号经一级中频放大器充分放大后由T4耦合到检波管VT3，VT3既起放大作用，又是检波管，VT3构成的三极管检波电路，检波效率高，有较强的自动增益控制(AGC)作用。检波级的主要任务是把中频调幅信号还原成音频信号，C4、C5起滤去残余的中频成分的作用。

（5）低频前置放大电路

低放也称电压放大级。从检波级输出的音频信号很小，大约只有几毫伏到几十毫伏。电压放大的任务就是将它放大几十至几百倍。前置放大器的作用是放大调变的频率信号，过滤其他频率的信号。通常由一个可变电容和固定电感组成的滤波电路和一个电晶体放大线路组成。

检波滤波后的音频信号由电位器RP送到前置低放管VT4，经过低放可将音频信号电压放大几十到几百倍，但是音频信号经过放大后带负载能力还很差，不能直接推动扬声器工作，还需进行功率放大。旋转电位器RP可以改变VT4的基极对地的信号电压的大小，可达到控制音量的目的。

（6）功率放大级电路

电压放大级的输出虽然可以达到几伏，但是它的带负载能力还很差，这是因为它的内阻比较大，只能输出不到1mA的电流，所以还要再经过功率放大才能推动扬声器还原成声音。

功率放大主要是输出较大的电压和较大的电流。由VT5、VT6组成同类型晶体管的推挽电路，R7、R8和R9、R10分别是VT5、VT6的偏量电阻。变压器  T5做倒相耦合，C9是隔直电容，也是耦合电容。为了减少低频失真，电容C9选得越大越好。该电路能在较低的工作电压下输出较大的功率，最后到达扬声器发出声音。一般，袖珍收音机的输出功率约在50~100毫瓦（mW）左右。